制造厂商参数确认函

致：中大国信工程管理有限公司

针对于贵方组织的政府采购公开招投标，项目名称 ：贵阳市观山湖区世纪城小学京筑教育交流多功能厅设备采购 项目编号 ：ZDGX-2022-169 。我方提供的音响和功放的技术参数真实有效的。

主扩声全频线阵音响（LA1210）技术参数：

单元构成：LF 2x10"(170磁75芯）、MF 1x12"（190磁75芯） HF 2x3"（钕磁75芯）

·频率响应：60Hz-18KH

·额定功率:1200W；峰值功率：2400W

·额定阻抗:16欧姆

·灵敏度1W/1M：98dB

·最大声压SPL：128dB

·扩散角度 : 水准 :120°  垂直 : 10°                                                                                                                                                  产品尺寸（W*D*H）:758*555*351MM   18MM多层夹板                                                                                                                         分频模式：外置分频

安装：线性吊挂

安装：线性吊挂

角度：0、2、4、6、8°可调

表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布

连接器：2×4针WP4音箱座

连接方式：±1…MHF

线阵次低音响（LA1210A）技术参数：

•低音喇叭 : 2×15" (220磁Φ100mm)

•频响 (±3dB) : 40Hz-400Hz

•额定/峰值功率：1200W /4800W

•阻抗：4欧

•灵敏度 : 97dB

•最大声压SPL: 127dB                                                                                                                                                     •分频点：125HZ                                                                                                                                                        产品尺寸（W*D*H）:758*668*488 MM                                                                                                                                        分频模式：外置分频

安装：线性吊挂

表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布

连接器：2×4针WP4全防水音箱座

连接方式：±1…LF

辅助音响（DK15）技术参数：

产品描述：                                                                                  1、DK系列的音箱以其突出的灵活性和极其坚固的结构,使其担当起多种扩声场合的高品质音箱；

2、具有高平滑的频率响应及激动人心的动感音质表现；

3、经典的人体工程学的箱体设计，小巧、多角度，装挂灵活，使大型扩声系统的搭建高效、稳定；

4、应用领域：厅堂扩声系统的主扩声；剧院、礼堂；会议室主扩声及辅助音箱；舞台返送、侧返送、前区补声。                                                                                                                                                               主要技术参数                                                                                                                                                                     1、额定功率：550W；

2、频响范围：48Hz-18KHz；

3、阻抗：8（Ω）；

4、灵敏度：98dB；

5、最大声压级：131dB；

6、覆盖角：90°×60°（H×V），分频点：2.2KHz；

7、单元配置：1x15″低音单元  75芯音圈，8Ω，190磁；

1x3"高音单元  75芯音圈，1″口径，8Ω；

8、号角材质：ABS,号角可调；

9、音箱材质：18mm进口多层夹板；

10、表面处理： 黑色聚亚胺脂喷涂；

11、音箱铁网：黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布；

12、连接器：输入 1×NL4 ；输出 1×NL4；

13、吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂、双侧面钢丝绳吊点；

14、吊挂硬件：17xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、；

15、箱体尺寸：（W*D*H）:445*454*684mm；                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16、净重：31.7Kg。

返听音响（SN152M）技术参数：

特性&优势：

一只15英寸高效能中低频驱动单元

一只2英寸（Φ44mm）高频压缩驱动单元

指向性80°×50°

灵敏度98db（1M/1W），最大声压级129db

额定功率450W，短期最大功率1800W

返听角度50°

箱体结构采用人体工程设计

广泛应用于影剧院、多功能厅、教堂、学校、大中型运动场及大中型户内外演出、舞厅俱乐部、移动演出、各种演出场所.

规格&参数：

基本特性

音箱类型 两分频无源返听音箱

驱动器 HF： 1.73″×1  高频驱动单元

LF：  15″×1   低频驱动单元

分频点 1.8KHZ内置分频网络

连接 输入 1×NL4

输出 1×NL4

连接方式：±1…LHF

箱体 类型 梯形箱体

材质 进口优质层夹板

表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂

面网 黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布

音箱功率 额定功率RMS  450W 连续功率 900W 最大功率 1800W

指向性 80°×50° （H×V）

灵敏度（1W/1M）  98db SPL

最大声压级： 129db SPL

额定阻抗（单只） 8Ω

频率响应 45Hz-18KHz

40Hz-18KHz

超低音炮【（C218）技术参数：

特性&优势：

反射式两侧挤压引导气流远程双18英寸低音炮

音箱两侧各有3个铁提手方便移动

280磁Φ125mm直径的大功率扁铜线高效能音圈

灵敏度高至100db（1W/1M），最大声压级136db

电脑优化模似设计以获得良好的频响和相位特性

广泛应用于酒吧、影剧院、多功能厅、教堂、学校、大中型运动场及大中型户内外演出等

规格&参数：

基本特性

音箱类型 无源低频音箱

驱动器 LF：2 x 18″   低音驱动单元

分频点 95HZ   外置分频网络

连接 输入 1×NL4

输出 1×NL4

连接方式：±1…LF

箱体 类型 方形箱体

材质 18mm进口多层夹板

表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂

面网 黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布

音箱功率 额定功率RMS     2000W 连续功率 4000W 最大功率 8000W

指向性 ----

灵敏度（1W/1M）  100db SPL

最大声压级： 136db SPL

额定阻抗（单只） 4Ω

频率响应 28Hz-400Hz (±3db)

25HZ-400HZ(-10db)

主扩线阵高音功率放大器（P460）技术参数：

特性&优势:
全新CLASS一TD类型4通道专业放大器，高效，纯净的音质，发热量低;
采用环牛变压器供电，低频更强劲，力度更好;
高效的散热系统，机箱内部和表面温度极低;
SMT贴片技术，性能更稳定;
超完善的保护系统，高频保护，过载/过流保护，过温保护，输出短路保护，直流保护，失真限幅保护等;
独有的开机音量渐大功能，能保护你的误操作对音箱损坏;
更小、更轻的机箱内蕴含着更大的功率、极方便巡演应用;
专业级发烧电容，低频更有力度，高音干净清澈。

8Ω立体声功率           600WX4
4Ω立体声功率           1000WX4
具有独创的信号切换模式;PAR1与PAR2设置开关，可实现1进4出,2进4出,4进4出，以及XLR级联2＆3输出接口方式便系统搭建。
电压增益（8Ω时）       42.0dB
功放拓扑类别            Class-T D
频率回应                20 Hz-20 kHz
总谐波失真              0.08%
信噪比                  102 dB
阻尼系数                650
分离度                  70 dB
转换速率                20V/μs
输入灵敏度              0.77V/1.0V/1.4V
输入阻抗(不平衡/平衡)   10kΩ/20kΩ
风路                    从前向后吹风
保护                 软启动、直流、短路、超载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大
输入部分                平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座
输出部分                NL4型SPEAKON插座
指示灯                  面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护
前面板功能              电源启动开关、音量控制旋钮立体声
后面板功能              输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关
产品外形尺寸            483x360x88
外包装尺寸              530x410x130
毛重                    20kg

主扩线阵中音功率放大器（P410）技术参数：

特性&优势:
全新CLASS一TD类型4通道专业放大器，高效，纯净的音质，发热量低;
采用环牛变压器供电，低频更强劲，力度更好;
高效的散热系统，机箱内部和表面温度极低;
SMT贴片技术，性能更稳定;
超完善的保护系统，高频保护，过载/过流保护，过温保护，输出短路保护，直流保护，失真限幅保护等;
独有的开机音量渐大功能，能保护你的误操作对音箱损坏;
更小、更轻的机箱内蕴含着更大的功率、极方便巡演应用;
专业级发烧电容，低频更有力度，高音干净清澈。

产品参数：

8Ω立体声功率           1000W X 4

4Ω立体声功率           1800W X 4

电压增益（8Ω时）       42.0dB

功放拓扑类别 Class-D

频率响应 20 Hz-20 kHz

总谐波失真 0.08%

信噪比 105 dB

阻尼系数 1000

分离度 75 dB

转换速率 25V/μs

输入灵敏度 0.77V/1.0V/1.4V

输入阻抗(不平衡/平衡)   10kΩ/20kΩ

风路 从前向后吹风

保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大

输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座

输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座

指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护前

面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声

后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关

电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz

产品外形尺寸 483x400x88

外包装尺寸 530x450x130

毛重 25kg

主扩线阵低音功率放大器（P412）技术参数：

特性&优势:
全新CLASS一TD类型4通道专业放大器，高效，纯净的音质，发热量低;
采用环牛变压器供电，低频更强劲，力度更好;
高效的散热系统，机箱内部和表面温度极低;
SMT贴片技术，性能更稳定;
超完善的保护系统，高频保护，过载/过流保护，过温保护，输出短路保护，直流保护，失真限幅保护等;
独有的开机音量渐大功能，能保护你的误操作对音箱损坏;
更小、更轻的机箱内蕴含着更大的功率、极方便巡演应用;
专业级发烧电容，低频更有力度，高音干净清澈。
产品参数：

8Ω立体声功率           1200W X 4

4Ω立体声功率           2200W X 4

电压增益（8Ω时）       42.0dB

功放拓扑类别 Class-D

频率响应 20 Hz-20 kHz

总谐波失真 0.08%

信噪比 105 dB

阻尼系数 1000

分离度 75 dB

转换速率 25V/μs

输入灵敏度 0.77V/1.0V/1.4V

输入阻抗(不平衡/平衡)   10kΩ/20kΩ

风路 从前向后吹风

保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大

输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座

输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座

指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护前

面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声

后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关

电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz

产品外形尺寸 483x400x88

外包装尺寸 530x450x130

毛重 26kg

线阵次低音功率放大器（A612）技术参数：

产品参数：

8Ω立体声功率           1200WX2

4Ω立体声功率           1800WX2

电压增益（8Ω时）       42.0dB

功放拓扑类别 ClassH+

频率响应 20Hz-20KHz

总谐波失真 0.08%

信噪比 103dB

阻尼系数 650

分离度 65dB

转换速率 25V/μs

输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.44V

输入阻抗(不平衡/平衡) 20KΩ/10KΩ

风路 从后面板吹风

保护 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF

输入部分 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座

输出部分 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座

指示灯 面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护

前面板功能 电源启动开关、音量控制旋钮立体声

后面板功能 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关、桥接开关

电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz

产品外形尺寸 483x460x132

外包装尺寸 560x510x215

毛重 31KG

辅助音响功率放大器（T-406）技术参数：
产品参数：

8Ω立体声功率           2x600W
4Ω立体声功率           2x1150W
电压增益（8Ω时）      40.3dB
功放拓扑类别 Class-TD
频率响应  20Hz-20kHz
总谐波失真  0.05%
信噪比  98dB
阻尼系数  1000(100Hz)
分离度  70dB
转换速率  20V/μs
输入灵敏度   0.77V/1.0V/1.4V
输入阻抗(不平衡/平衡)  10kΩ/20kΩ
风路  从后面吸风
保护  软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大
输入部分  平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座
输出部分  两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座
指示灯  面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护
前面板功能  电源启动开关、音量控制旋钮立体声
后面板功能  输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关
电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz
产品外形尺寸 483x370x89
外包装尺寸 560x420x165
毛重 16kg

返听音响功率放大器（T-408）技术参数：

产品参数：

8Ω立体声功率           2X800W
4Ω立体声功率           2X1550W
电压增益（8Ω时）       42.0dB
功放拓扑类别 Class-TD
频率响应  20Hz-20kHz
总谐波失真  0.05%
信噪比  98dB
阻尼系数  1000(100Hz)
分离度  70dB
转换速率  20V/μs
输入灵敏度  0.77V/1.0V/1.4V
输入阻抗(不平衡/平衡)   10kΩ/20kΩ
风路  从后面吸风
保护  软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大
输入部分  平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座
输出部分  两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座
指示灯  面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护
前面板功能  电源启动开关、音量控制旋钮立体声
后面板功能  输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关
电源 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%
产品外形尺寸 483x370x89
外包装尺寸 560x420x165
毛重 18Kg

超低音炮功率放大器（MA715）技术参数：

1、3U，19”标准专业音频功放

2、功率：2×1500W /8Ω 2×2500W /4Ω

3、频率响应： 20Hz-20KHz

4、输入阻抗： 20KΩ（平衡）

5、输入灵敏度：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/43dB                                                      6、转换速率:  20V/uS（10KHz）

7、通道隔离:  70dB

8、信噪比: 100dB

9、总谐波失真:THD+N0.08%

10、互调失真:  0.06%

11、共模抑制比:CMR 70dB（20Hz-20KHz)                                          12、净重: 32Kg

13、尺寸:483mm（W）×508mm（D）×132mm（H）

制造商名称：广州市韵强电子有限公司

日     期 ： 2022年07月01日